Are you a Java developer looking to add advanced hardware I/O capabilities to your Android or PC application? Well then the IOIO-OTG is for you! The IOIO-OTG (pronounced “yo-yo-O-T-G”) is a development board specially designed to do just that. It features a PIC microcontroller which acts like a bridge that connects an app on your PC or Android device to low-level peripherals like GPIO, PWM, ADC, I2C, SPI, and UART. An app-level library helps you write control code for these low level peripherals in the same way you'd write any other Java app!

简介：

如果你是一个Java开发人员，还不懂硬件的知识时，又想尝试为硬件编程，准备将先进的硬件的i/o功能添加到你的Android或PC应用程序？那么IOIO—OTG开发板是为你准备的！ 该IOIO--OTG(发音为"溜溜球-O T G")是一块开发板，专门设计来做到这一点。它采用PIC控制芯片，IOIO就像一座桥，一个在您的PC上面或在Android设备的应用程序连接到底层外设像GPIO、PWM、ADC、I2C、SPI和UART。只要你会写任何其他Java应用程序，借助一个Java的应用程序库将帮助你搞定处于硬件底层的外围设备的控制代码！

如果你不是很清楚是什么是usb otg协议的话，可以先阅读以下两篇文章：

http://share.dzkf.cn/down/2009/0731/file_9511.html

http://zh.wikipedia.org/zh-cn/USB_On-The-Go

What separates the IOIO-OTG from previous IOIO boards is the ability to leverage the USB On-The-Go specification to connect as a host or an accessory. There are several ways to connect the IOIO to your Java app. If the app is running on your Android device, the IOIO-OTG will act as a USB host and supply charging current to your device (meaning the IOIO-OTG will need its own power source). If your app is running on a Windows, Linux or OSX machine, the IOIO-OTG will assume device mode and present itself as a virtual serial port. When in device mode, the IOIO-OTG can be powered by the host! Connecting a USB Bluetooth dongle will cause the IOIO-OTG to show up as a Bluetooth serial connection so you can go wireless!

IOIO—OTG和从以前的IOIO板的区别是前者能够利用USB补充标准规范来连接主机或配件（IOIO-OTG自己作为主机供其他usb便携设备来连接）。有几种方法让IOIO连接到您的Java应用程序。如果应用程序是在你的Android设备上运行，IOIO--OTG将作为一个USB主机和充电电流供应到您的设备(即IOIO--OTG需要有自己的电源)。如果您的应用程序运行在Windows、Linux或OSX机器，IOIO--OTG将承担设备模式和自己的虚拟串行端口。从设备模式中时，IOIO--OTG可以由主机供电！连接USB蓝牙适配器将导致IOIO--OTG能够显示为一个蓝牙串口连接，你可以尝试更多无线的应用了！

A switch on the board can be used to force the IOIO-OTG into host mode, but most of the time the board can be left in 'auto' mode and it will detect its role in the connection. We're now shipping the IOIO-OTG board loaded with the V4.00 bootloader and the V3.30 application firmware. New application firmware is frequently released, and can be upgraded without needing a programmer using the IOIODude application.

板上的开关可用于强制IOIO--OTG在主机模式，但大部分时候，板子可以留在'auto'模式，它将检测连接中的作用。我们现在航运IOIO--OTG板与V4.00引导程序加载和V3.30固件的应用。新的固件是经常发布的应用，并且可以升级无需程序员使用IOIODude应用程序。

The board includes a JST connector for attaching a LiPo battery and there are several pin headers broken out for voltage and ground access. A trimpot on the board allows you to adjust the charge current used when the IOIO-OTG is acting as a host. A USB-A to micro-A OTG cable is included which will let you connect your android device to the micro-USB port on the board using the cable that came with your android device.

主板包括JST连接器用于将锂电池，有几个附加针脚能够端口电压和地的连接。主板上的一个加速装置允许您调整IOIO-OTG充当主机充电电流。使用android设备附带的USB线缆包括一个微型OTG电缆可以让你将你的android设备连接到主控板上的USB端口。

特征：

- USB-OTG 双重模式 (主机模式, 设备模式).

- 输入电压: 5V-15V,来自外部电源或者USB供电 (连接电脑的时候).

- 输出电压: 5V, 可达到 3A (!), 3.3V, 可达到 500mA.

- 46 I/O 引脚 (数字 I/O),内置上拉 / 下拉 / 开漏电阻在所有的引脚上面.

- 16 模拟输入.

- 9 PWM (驱动舵机, 直流电机, LED, 等).

- 4 UART.

- 3 TWI (I2C, SMBUS).

- 3 SPI.

- 6 脉冲信号输入(准确地脉宽 / 频率测量).

- 充当USB主机时会有USB 电流限制 (在安卓模式下有效).

- 可由开关打到主机模式

- 可由用户控制板在LED灯.

应用场合：

- 扩展Android手机的IO口，使用Android程序，扩展手机的io口

- 连接蓝牙设配器

- 连接电脑，扩展成一个串口，用Java语言控制外围设备

技术支持及教程文档下载链接如下：（含代码Java的应用程序库）

http://wiki.duinofun.com/index.php?title=Puzzle_-_OLED_Display_128*32_OLED%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%B1%8F

复制链接地址到浏览器地址栏即可打开下载

清单：

- IOIO-OTG 开发板

- USB 线缆（A型母头转Micro A型）